- Увод

Съвременните оранжерии изискват постоянен контрол върху климатичните условия, за да се осигури оптимална среда за развитие на растенията. Ръчното наблюдение е трудно, неточно и неефективно, особено при големи площи или динамични климатични промени.

Настоящата записка описва проектирането на информационна система за управление на умна оранжерия, която автоматизира мониторинга и управлението на ключови параметри като температура, влажност, осветеност и напояване.

Целта е да се разработи система, която:

  - Автоматизира основните процеси

  - Наблюдава параметрите в реално време

  - Реагира адекватно при аномалии

  - Подпомага вземането на решения чрез анализ и прогнози

- Анализ на предметната област

Умната оранжерия включва интеграция между:

  - сензори (температура, влажност на въздуха, влажност на почвата, светлина, температура на водата)

  - устройства (вентилатори, клапани за поливане, лампи, отопление)

  - софтуер за управление

  - потребители с различни роли

Основни участници:

  - Администратор - управлява потребители, сензори, устройства, настройки

  - Оператор - наблюдава данни, управлява устройства, приема аларми

  - Наблюдател - следи състоянието и анализите на системата

Основни обекти:

  - Оранжерия

  - Зона

  - Сензор

  - Измерване

  - Устройство

  - Аларма

  - Засаждане

  - Данни за растеж

- Функционални изисквания

    - Системата измерва в реално време параметрите на средата: температура, влажност, осветеност, температура на водата, влажност на почвата.

    - Данните се визуализират на табло (dashboard) с актуални стойности и графики.

    - Системата автоматично управлява вентилаторите при превишаване на зададени температурни/влажностни граници.

    - Автоматично управление на поливната система според влажността на почвата и/или график.

    - Управление на осветлението – включване/изключване при недостиг или достатъчна осветеност.

    - Потребителят може да задава прагове (min/max) и правила за управление на всяка зона.

    - Системата прогнозира кога ще настъпи недостиг на влага, като анализира трендовете.

    - Генериране на аларми при повреди, аномалии или излизане от допустимите диапазони.

    - Изпращане на уведомления към потребители за аларми и рискове.

    - Поддръжка на потребители с роли: администратор, оператор, наблюдател.

    - Регистриране на всички сензори и устройства в системата.

    - Анализ на растежа на растенията и сравнение с очакваните стойности.

    - Предлагане на препоръки за оптимизация (по светлина, поливане, растеж).

- Нефункционални изисквания

  - Надеждност: системата работи 24/7, поддържа автоматично възстановяване.

  - Производителност: поддръжка на множество измервания в секунда.

  - Сигурност: потребителски роли, HTTPS, хеширани пароли.

  - Удобство: интуитивен интерфейс, графики и таблици.

  - Разширяемост: лесно добавяне на нови типове сензори/зони.

  - Съвместимост: поддръжка на IoT устройства чрез стандартни протоколи.

- Описание на ключовите процеси

P1: Мониторинг на параметри в реално време

Вход: Нови измервания от сензори

Стъпки:

- Сензорите изпращат данни към системата.

- Данните се валидират и записват в база данни.

- Системата обновява таблото в реално време.

Изход: Визуализирани актуални стойности + история.

P2: Автоматично поливане и прогнозиране

Вход: Данни за влажност, конфигурирани прагове

Стъпки:

- Системата анализира влажността и темпа на спад.

- Изчислява след колко време ще бъде под минималния праг.

- Генерира препоръка или стартира автоматично поливане.

- Командата към клапаните се записва в лог.

Изход: Поливане, предупреждение или прогноза.

P3: Управление на аларми

Вход: Показания от сензори

Стъпки:

- Сравняване на данните с прагове.

- Генериране на аларма при отклонение или повреда.

- Изпращане на уведомление към потребителя.

- Потребителят маркира алармата като решена.

Изход: Запис в таблица за аларми.

P4: Анализ на растежа и препоръки

Вход: Данни за растеж, условия в зоната

Стъпки:

- Системата сравнява реалния растеж с очакван модел.

- Открива проблеми – застой, недостиг на светлина, преполиване.

- Генерира препоръка за оптимизация.

Изход: Доклад/съобщение с препоръки.

- DFD диаграми

  - Контекстна диаграма (DFD Level 0)

  - Външни обекти: Потребител, Сензори, Устройства

  - Система: ИС Умна оранжерия

  - Основни потоци:

    - Сензори → Измервания → Система

    - Система → Команди → Устройства

    - Потребител → Настройки, заявки → Система

    - Система → Данни, графики → Потребител

  - Основни процеси (DFD Level 1)

    - Управление на данни от сензори

    - Автоматичен контрол на условията

    - Управление на потребители и настройки

    - Генериране на анализи, прогнози и отчети

  - Автоматичен контрол на условията (DFD Level 2)

    - Обновяване на текущите стойности

      - Системата извлича последните измервания от таблицата/хранилището със сензорни данни.

      - Подготвя ги за сравнителен анализ.

    - Сравнение с праговете

      - Текущите измервания се сравняват с предварително зададените минимални и максимални стойности за температура, влажност, светлина и др.

      - На база на сравненията се определя дали условията са в нормата или има отклонение.

    - Вземане на решение за поливане

      - Ако влажността на почвата е под минималния праг, се подготвя команда за включване на поливната система.

      - При нормална влажност — няма действие.

    - Вземане на решение за вентилация

      - При висока температура или висока влажност на въздуха се подава команда за включване на вентилаторите.

      - При нормални стойности — вентилаторите се изключват или остават в предишното състояние.

    - Вземане на решение за осветление

      - Ако осветеността е под зададения минимум — системата включва лампите.

      - При достатъчна осветеност — лампите се изключват.

    - Изпращане на команди към устройствата

      - Системата сумира решенията от предходните подпроцеси и изпраща подходящи команди към изпълнителните устройства (клапани, вентилатори, лампи).

      - Командите се записват в хранилището за контролни операции за проследимост.

- Таблици за вземане на решения

Таблицата за вземане на решения служи като модел за подпроцеса „Автоматичен контрол на условията“ (DFD Level 2) и помага на системата да реши:

  - кога да включи или изключи поливането

  - кога да управлява вентилаторите

  - кога да регулира осветлението

  - как да реагира при необичайни или рискови стойности на температура и влажност

| Условия/Действия | Правило 1 | Правило 2 | Правило 3 | Правило 4 | Правило 5 | Правило 6 | Правило 7 | Правило 8 | Правило 9 | Правило 10 | Правило 11 | Правило 12 | Правило 13 | Правило 14 | Правило 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура > 30°C | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Температура < 15°C | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 15°C ≤ Температура ≤ 30°C | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Влажност < 40% | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Влажност > 80% | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Светлина < минимума (пример: < 200 lx) | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Светлина ≥ минимума | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Прогноза за дъжд = TRUE | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N |
| Почвена влага < зададения минимум | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | N |
| Почвена влага ≥ зададения минимум | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| Температура висока И влажност висока | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| Влага висока И прогнозен дъжд TRUE | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| Нощен режим активен | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | N |
| Ден режим активен | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N |
| Всички параметри в норми | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | Y |
| Действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Вентилация | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Прозорци | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Поливане | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Спрей за овлажняване |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осветление |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Аларма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Дъждовна защита |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |

- Псевдокод на алгоритми

Псевдокодът на основния алгоритъм за автоматично управление на условията в умната оранжерия. Алгоритъмът реализира логиката, описана в DFD Level 2 и в таблицата за вземане на решения – на база показанията от сензорите се определят действия като отопление, вентилация, поливане, осветление и др.

Дефиниране на променливи и функции

var temp

var humidity

var light

var rainForecast

var soilMoisture

var Heating

var Ventilation

var Windows

var Watering

var Misting

var Lighting

var RainProtection

var Alarm

func ReadSensors()

temp         = ReadTemp()

humidity     = ReadHumidity()

light        = ReadLight()

rainForecast = ReadRainPrediction()

soilMoisture = ReadSoilMoisture()

end func

func ResetActions()

Heating        = False

Ventilation    = False

Windows        = False

Watering       = False

Misting        = False

Lighting       = False

RainProtection = False

Alarm          = False

end func

Функция за прилагане на правилата (логика на таблицата за решения)

func ApplyRules()

// 1. Температура > 30°C

if temp > 30

Ventilation = True

Windows     = True

Watering    = True

end if

// 2. Температура 15–30°C → нищо

// 3. Температура < 15°C

if temp < 15

Heating = True

Windows = True

end if

// 4. Влажност < 40%

if humidity < 40

Watering = True

Misting  = True

end if

// 5. Влажност > 80%

if humidity > 80

Ventilation = True

Windows     = True

end if

// 6. Светлина < Минимум

if light < LIGHT_MIN

Lighting = True

end if

// 7. Светлина ≥ Минимум → нищо

// 8. Прогноза за дъжд = TRUE

if rainForecast == True

Windows        = True

RainProtection = True

end if

// 9. Почвена влага < Минимум

if soilMoisture < SOIL_MIN

Watering = True

end if

// 10. Почвена влага ≥ Минимум → нищо

// 11. Темп висока И влажност висока

if temp > 30 and humidity > 80

Ventilation = True

Windows     = True

Alarm       = True

end if

// 12. Влажност висока И дъжд

if humidity > 80 and rainForecast == True

Ventilation    = True

Windows        = True

RainProtection = True

end if

// 13. Нощен режим

if IsNightTime()

Heating = True

Windows = True

end if

// 14. Дневен режим

if IsDayTime()

Lighting = True

end if

// 15. Нормални стойности → нищо

end func

Основен цикъл на системата

func MainLoop()

while True

ReadSensors()

ResetActions()

ApplyRules()

ExecuteHardware(Heating, Ventilation, Windows, Watering, Misting, Lighting, RainProtection, Alarm)

Wait(1 minute)

end while

end func

- Relational схема

- Системата като TPS / DSS / EIS

  - TPS системата обработва големи количества измервания:

    - Запис на всяко ново сензорно измерване

    - Лог на всяка команда към устройство

    - Запис на всяка аларма

  - DSS системата подпомага за решенията:

    - Анализ на тенденции във влажност, растеж, температура

    - Прогнози за поливане

    - Препоръки на база модели за растеж

  - EIS е изпълнителната информационна система:

    - Мениджърски отчети

        - време извън оптимални условия

        - брой аларми

        - графики за растеж

    - Дашборд за общо състояние на оранжерията

- Заключение

Представената информационна система предлага цялостно решение за автоматизирано управление на умна оранжерия. Чрез комбиниране на мониторинг в реално време, автоматичен контрол, анализ на тенденции и интелигентни прогнози, системата значително подобрява ефективността и точността на управлението.